| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | CLASSIC-LINE |

www.filtec-industrie.de

ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, elektronische Betätigung

- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute

- Anschlussrohr ½-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 100 mm, Wasseranschluss 1/2-Zoll-AG
- Zwei-Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, Anschluss 1/2-Zoll-IG
- Zwei-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, Anschluss 1/2-Zoll-IG
- T-Stück 1/2-Zoll-AG
- Steuerbox mit zusätzlichem potentialfreiem Kontakt für Alarmsignal
- Not-Ein-Taster für den Einsatz in rauem Umfeld, Schutzart IP67, Betätigung über Hand, Ellenbogen und Fuss
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm

- Anbringungshöhe 850 mm

- gemäß BGI/GUV-I 850-0

- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
 
Artikel-Nr.:	17 890 085  pulverbeschichtet GRÜN