| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC– 18 571 111

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel TC-SEL (G23) 1x 11W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 755 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 584 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571  111

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC – 18 571 118

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1256 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1088 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 118

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 136

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1855 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1685 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 136

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 108

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 8W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 690 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 522 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 108

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 113

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 13W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 920 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 751 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 113

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 114

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 14W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 950 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 114

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 124

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 24W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 950 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 124

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 214

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 14W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 950 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 214

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 224

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 24W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 950 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 224

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 121

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 21W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1258 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1088 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 121

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 139

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 39W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1258 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1088 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 139

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 221

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 21W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1258 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1088 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 221

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 239

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 39W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1258 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1088 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 239

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 128

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 28W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1552 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1382 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 128

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 154

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 54W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1552 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1382 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 154

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 228

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 28W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1552 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1382 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 228

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 254

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 54W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1552 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1382 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 254

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 135

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 35W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1855 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1685 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 135

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 180

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 80W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1855 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1685 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 180

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 124

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 24W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 950 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 124

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 214-1H

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 14W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 950 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 214-1H

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX CLASSIC - 18 571 139-1H

Vandalensichere Leuchte für Wand-/Deckenmontage, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent

- Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Außengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet (RAL 9003)

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 39W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1258 x 113 x 76 mm

- Lochabstand 1088 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 571 139-1H