| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA– 18 574 208

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 8W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 366 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 222 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574  208

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA – 18 574 213

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 13W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 564 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 213

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA - 18 574 214

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 14W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 596 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 480 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 214

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA - 18 574 224

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 24W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 596 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 480 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 224

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA - 18 574 221

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 21W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 896 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 221

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA - 18 574 239

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 39W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 896 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 782 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 239

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA - 18 574 228

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 28W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1196 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 228

| Informationen zur Technischen Planung | ANTI-VANDALEN-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | AVL-LUX PREMIUM VA |

www.filtec-industrie.de

# AVL-LUX PREMIUM VA - 18 574 254

Vandalensichere Leuchte in elegantem Design aus Edelstahl, für Wand-/Deckenmontage. Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Parkhäusern und für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Edelstahl

- Stärke 1,5 mm, extrem schlagfest

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent

- Stärke 5 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 2x 54W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

- Schlagfestigkeit IK 10 (gemäß EN 50102)

- Abmessungen (A x B x C) 1196 x 181 x 56 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: 	18 574 254