| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | CUBE-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# CUBE-LUX STANDARD – 18 570 030

Rettungszeichenwürfel in Standardausführung aus pulverbeschichtetem Stahl, als Einzelbatterie-Rettungszeichenwürfel mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 42 Meter
- Montageart Deckenaufbau

- inklusive 4x Befestigungshaken und 4x Seilabpendelung, 3 Meter

- Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006)

- Reflektor aus Acryl

- 4x Piktogrammscheibe aus Acryl, Piktogramm einseitig aufgebracht
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über

drei farbige LED’s, inklusive Prüftaster

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel TC-SEL (2G7) – 11W

- Leistungsaufnahme 11 W
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Abmessungen (A x B x C) 310 x 250 x 310 mm

Artikel-Nr.: 	18 570 030

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | CUBE-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# CUBE-LUX STANDARD – 18 570 090

Rettungszeichenwürfel in Standardausführung aus pulverbeschichtetem Stahl, als Rettungszeichen-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar
- Erkennungsweite 42 Meter
- Montageart Deckenaufbau

- inklusive 4x Befestigungshaken und 4x Seilabpendelung, 3 Meter

- Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006)

- Reflektor aus Acryl

- 4x Piktogrammscheibe aus Acryl, Piktogramm einseitig aufgebracht
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel TC-SEL (2G7) – 11W

- Leistungsaufnahme 11 W
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- Abmessungen (A x B x C) 310 x 250 x 310 mm

Artikel-Nr.: 	18 570 090