| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 599 136

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- zentraler Schließmechanismus für Abdeckung, seitlich am Gehäuse angebracht

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II 2GD Ex de mb IIA T4 T70°C
- Abmessungen (A x B x C) 1328 x 244 x 154 mm

- Lochabstand (LA) 830 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 599 136

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 599 236

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- zentraler Schließmechanismus für Abdeckung, seitlich am Gehäuse angebracht

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II 2GD Ex de mb IIA T4 T70°C
- Abmessungen (A x B x C) 1328 x 244 x 154 mm

- Lochabstand (LA) 830 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 599 236

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 599 136-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- zentraler Schließmechanismus für Abdeckung, seitlich am Gehäuse angebracht

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II 2GD Ex de mb IIA T4 T70°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1328 x 244 x 154 mm

- Lochabstand (LA) 830 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 599 136-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 599 236-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- zentraler Schließmechanismus für Abdeckung, seitlich am Gehäuse angebracht

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II 2GD Ex de mb IIA T4 T70°C
- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer

- Abmessungen (A x B x C) 1328 x 244 x 154 mm

- Lochabstand (LA) 830 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 599 236-1H